Katedra energetiky

Vážený pan

Vladan Mácha

PEMIT, s. r. o.

Místecká 845

739 21 Paskov

6. 1. 2012

Žádost o účast ve výběrovém řízení.

Vážený pane,

na základě vnitřního předpisu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava - Z3. 5. Nákup služeb, dodávek a stavebních prací - Vás žádám o účast ve výběrovém řízení a nabídku na rekonstrukci měřících tratí v laboratořích Katedry energetiky Fakulty strojní, které obsahují následující dodávky materiálu a prací:

Měřící trať ventilátoru

- přímé úseky potrubí DN150 na výtlaku i sání ventilátoru

- přímý úsek na straně sání je ukončen redukcí DN300/DN150 připojenou k ventilátoru převlečná vzduchotechnickou přírubou DN300, (redukce DN300/DN150 na straně výtlaku již existuje, délka redukce cca 300mm)

- dodávka včetně spojovacího materiálu a těsnění pro 2 přírubové spoje DN300

- oba úseky potrubí budou vybaveny systémem/mechanismem pro plynulé škrcení

- oba úseky potrubí budou opatřeny otvory pro měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic

- celková délka měřící trati cca 4m včetně ventilátoru, délka ventilátoru cca 630 mm

- dodávka včetně podpěr přímých úseků na svých koncích

- materiál přímých úseků, redukcí, přírub a podpěr uhlíková ocel

- předpokládá se umístění ventilátorů na podlaze

- nový jednotný nátěr trasy, škrtícího mechanismu a podpěr

Revize a repase měřící trati pro paralelní a sériovou spolupráci čerpadel

- demontáž, kontrolu, případnou opravu a montáž uzavíracích armatur

- demontáž clony, dodávku nové clony a její opětovnou montáž včetně nových těsnění

- výroba a navaření vypouštěcího nátrubku k nádrži včetně opravy zrezivělé výpustě nádrže

- včetně dodávky a osazení trasy 4 ks manometru -1bar až +1,5 bar

- nový jednotný nátěr celého standu, včetně rámu a nádrže

Revize a repase měřící trati s clonovým měřícím okruhem a čerpadlem

- dodávku nového čerpadla

- repase 4 ks mezipřírubových armatur včetně nových těsnění

- osazení trasy novou centrickou clonou s komorovým odběrem včetně vývodů tlakové diference osazenými uzavíracími armaturami ukončenými redukcemi pro převlečení a napojení hadic

- dodávka nového potrubí před a za clonou včetně přírubového spoje clony

- vyjmutí ultrazvukového průtokoměru jeho nahrazení přímým úsekem potrubí

- dodávka nového kolenového průtokoměru

- dodávka nové U-trubice včetně napojovacích hadic k vývodům clony

- repase, popř. dodávka nového stavoznaku

- včetně dodávky a osazení trasy 1 ks manometru 0-600kPa

- včetně dodávky a osazení trasy 1 ks manometru -1 bar až +1,5bar

- dodávka nových těsnění pro všechny přírubové spoje standu

- dodávka nové uzavírací armatury v odbočce bezprostředně na výtlaku čerpadla

- ukončení armatury redukcí pro převlečení a napojení hadic

- výměna hadice na sací straně čerpadla

- kontrola a případná oprava stavu obou nádrží

- včetně nového jednotného nátěru celého standu včetně rámu a obou nádrží

Ostatní

- zapojení měřící trasy (stlačený vzduch ze šroubového kompresoru ATMOS) do ventilátoru pro jeho pohon turbínkou

- včetně dodávky propojovací hadice a šroubení

- výroba chladičů pro mezistupňové chlazení vzduchu kompresoru:

  - 1ks – průměr spirály 290mm, hloubka vinutí 300mm, průměr trubky   10-20mm, materiál měď

  - 1ks – průměr spirály 230mm, hloubka vinutí 300mm, průměr trubky   10-20mm, materiál měď

  - 1ks – průměr spirály 160mm, hloubka vinutí 300mm, průměr trubky   10-20mm, materiál měď

Instalační práce na místě, manipulace, doprava do a z výrobního závodu.

Rozhodná kriteria pro zadání zakázky:

1. Cena dodávky.

2. Reference z dřívějších prací obdobného rozsahu a náplně.

Informace o možnosti prohlídky podá koordinátor projektu na tel č. +420 732 546 308 či na jiri.mika@vsb.cz

Vaši nabídku očekáváme ke dni 18. 1. 2012 (razítko podací pošty či datum na e-mailové nabídce).

Děkuji za vstřícnost.

S úctou

Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

koordinátor projektu